Załącznik nr 2 do regulaminu

udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: MBP 271.5.2018			             		        Kędzierzyn-Koźle 08.03.2018 r.

L.DZ 82/2018

……………………………………………………………………………………………………….

adres i nazwa wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału dla młodzieży – „Studnia – Otwarta Kultura”

2. Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia.
Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w załączniku A.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin realizacji zamówienia: 28.03.2018 r.

4. Okres gwarancji: zgodny z załącznikiem A

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@mbpkk.pl, faksem na nr. 77 4823742, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, sekretariat do dnia 15.03.2018 r. do godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Koperta powinna być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wyposażenie, „Studnia – Otwarta Kultura”.

6. Termin otwarcia ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.03.2018 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz opublikowany na stronie BIP.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

7. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ireneusz Major, tel. 77 4823780 w. 29, email: admin@mbpkk.pl

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Treść oferty:

10.1. Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………

10.2. Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………

10.3. NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.4. Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.5. Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………………

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ……………………………zł (słownie złotych ………………………………………………………………………)

Podatek VAT …………………………zł (słownie złotych ………………………………………………………………………)

Cenę brutto ………………………….zł (słownie złotych ………………………………………………………………………)

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………………………

10.9. Okres gwarancji …………………………………………………………………………………………………………………………..

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………………………………………………..

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia ………………………………….				………………………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

………………………………………………………………………

(pieczątka wykonawcy)

WYKAZ SPRZĘTU (załącznik A)

# Zestaw komputerowy i Peryferia

- Komputer   – 1szt.

Parametry minimalne:

procesor: 		Intel Core i5-7400 (3.0-3.5 GHz, 6 MB cache)

dysk twardy:	256GB SSD

pamięć RAM:	8GB DIMM DDR4 2400 MHz

maksymalna ilość pamięci: 16 GB (2 banki pamięci)

chipset: 		Intel H110

karta graficzna:	Intel HD Graphics 630 (zintegrowana)

karta dźwiękowa:	Zintegrowana

karta sieciowa:	10/100/1000 Mbit/s (zintegrowana)

napęd optyczny:	DVD±RW

łączność bezprzewodowa:	WiFi - IEEE 802.11 b/g/n/ac

bluetooth:		tak, zintegrowany z komputerem

złącza zewnętrzne:	1 x 15-stykowe D-Sub, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0 (front), 4 x USB 2.0 (tył), 
1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście słuchawkowe (front), 1 x wejście liniowe (tył), 1 x wyjście liniowe (tył) 1 x wejście na mikrofon (tył)

system Operacyjny:	Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL

oprogramowanie:	Microsoft Office 2016 STD MOLP

obudowa:		Small Form Factor

zasilacz:		180 W

dodatkowe informacje: Klawiatura i mysz

stan: 		fabrycznie nowy

gwarancja: 		3 lata

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Monitor – 1 szt.

Parametry minimalne:

format ekranu monitora:	panoramiczny

przekątna ekranu:		21,5 cali

wielkość plamki:		0.248 mm

typ panela LCD:		IPS

technologia podświetleni:	LED

rozdzielczość obrazu: 	1920 x 1080 pikseli

czas reakcji matrycy: 	6 ms (gray-to-gray)

jasność:			250 cd/m2

kontrast: 			1000:1 (typowy), 8000000:1 (dynamiczny)

kąt widzenia pionowy:	178 stopni

liczba wyś. kolorów:		16,7 mln

głośniki:			Tak, stereo

moc głośnika:		3 Wat

złącza wejściowe: 	15-stykowe D-Sub, HDMI (z HDCP), 1 x wejście audio (stereo mini-jack), 1 x wyjście audio (stereo mini-jack)

pobór mocy:		max 30W

możliwość pochylenia panela (tilt): Tak

możliwość zabezpieczenia (Kensington): Tak

kolor obudowy:		Czarny

dodatkowe informacje: 	Kabel HDMI

stan:			fabrycznie nowy

gwarancja: 			3 lata

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Parametry minimalne:

funkcje: 	drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, poczta elektroniczna

prędkość druku: 	do 27 str./min

format papiery: 	A4

drukowanie dwustronne: automatyczne

podajniki papieru: ręczny 50 arkuszy, automatyczny: 250 arkuszy

zalecana liczba stron drukowanych miesięczni: od 750 do 4000

technologia druku: 	druk laserowy

rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi

języki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3

wyświetlacz: kolorowy, graficzny ekran dotykowy

możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: HP ePrint, Apple AirPrint™,

technologia NFC Touch-to-Print, Wireless Direct Printing, Google Cloud Print 2.0

Interfejsy:	port Hi-Speed USB 2.0, wbudowany port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, wbudowana karta Wi-Fi.

ryp skanera: skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

rozdzielczość skanowania: do 1200 x 1200 dpi (optyczna)

dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak

Inne: komplet tonerów

stan: fabrycznie nowy

gwarancja: 1 rok

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Router WiFi – 1 szt.

Parametry minimalne:

standard siec: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6

tryb operacyjny: bezprzewodowy router, rozszerzacz zasięgu, Access point, Media bridge mode

transfer danych: 802.11n : do 450 Mbps, 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps

antena: Odczepiana antena x 3

pamięć: 128 MB Flash, 256 MB RAM

częstotliwość operacyjna 2.4 GHz

szyfrowanie: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-enterprise , obsługa WPS

firewall： SPI intrusion detection, DoS protection

kontrola dostępu: Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter

zarządzanie: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, tryb uniwersalnego wzmacniacza sygnału, System Event Log

połączenie WAN: Rodzaje połączeń internetowych : Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP

porty: 4 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla LAN, 1 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla WAN, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1

QoS: TAK

VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server

VPN client: PPTP client, L2TP client, OpenVPN client

stan: fabrycznie nowy

gwarancja: 1 rok

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Ręczny czytnik kodów kreskowych – 1 szt.

Parametry minimalne:

interfejs:			USB

typ skanera:			1D, imager

odczytywane kody:		wszystkie standardowe kody jednowymiarowe

zasięg odczytu:		51cm

szybkość skanowania:	270 skanów/sek.

sygnalizacja odczytu:	świetlna, dźwiękowa

odporność na upadki:	do 1,5m

norma szczelności:		IP41

długość kabla:		2m

kolor: 			czarny/odcienie czarnego

stan: 			fabrycznie nowy

gwarancja:			3 lata

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

# Monitoring IP

- Rejestrator IP  8 x POE – 1szt.

Parametry minimalne:

ilość obsługiwanych kamer:		8

wydajność: ruch przychodzący:	80Mbps, ruch wychodzący: 256Mbps

ilość zdalnych połączeń: 		do 32

rozdzielczość nagrywania: 		do 12Mpix

obsługiwane kodeki: 		H.264, H.264+, H265, MPEG4

obsłuda dysków: 			2 x SATA, max 6TB

interfejsy:	1 x HDMI do 4K (3840*2160), 1 x 10/100/1000 Mbit/s , 1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0

porty Ethernet:			8 x POE, moc obciążenia 120W

obudowa: 				leżąca, wysokość 1U

stan: 				fabrycznie nowy

gwarancja: 				3 lata

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Dysk twardy – 1szt.

Parametry minimalne:

pojemność:			2 TB

przeznaczenie: 		dedykowany do urządzeń Surveillance lub NAS

format szerokości:		3.5"

interfejs: 			Serial ATA III

pamięć cache:		64 MB

maks. transfer zewnętrzny:	600 MB/s

niezawodność MTBF:	1000000 godz.

stan: 			fabrycznie nowy

gwarancja: 			4 lata

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Kamera IP – 7 szt.

Parametry minimalne:

standard: 			IP, POE

obudowa: 			Sufitowa

kompresja: 			H.264/MJPEG

rozdzielczość: 		1920x1080

praca wielostrumieniowa: 	Tak

odświeżanie: 		25 kl./s dla 1920x1080 i niższych

przetwornik: 		1/3" Progressive Scan CMOS, 2Mpx

czułość: 			0.07Lux  F1.2

ogniskowa: 			2.8 mm

mechaniczny filtr podczerwieni: Tak

regulacja jasności: 		Tak

regulacja ostrości: 		Tak

zdarzenia alarmowe: 	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż

interfejs sieciowy: 		RJ-45 10/100Base-T

protokoły:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

ONVIF: Tak

stopień ochrony: IP66, IK10

zasilanie: PoE IEEE 802.3af

dodatkowe informacje:	Jeżeli to konieczne urządzenie musi zawierać adapter umożliwiający montaż na ceglanym/betonowym suficie.

stan: 			fabrycznie nowy

gwarancja: 			2 lata

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Szafka wisząca RACK 19” 6U, półka oraz listwa zasilająca – 1 szt.

Parametry minimalne:

wysokość:	6U

szerokość: 	19"

głębokość:	450

nośność:	min. 40kg

półka:	rack 1U, pasująca do głębokości szafy

listwa zasilająca:	rack, 5 gniazd, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

dodatkowe informacje:	Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych

Przednie drzwi przeszklone, z zamkiem (dwa komplety kluczy w zestawie). Otwory wentylacyjne na górze i dole szafy.

Wpusty kablowe na dole i górze szafki

stan: 	fabrycznie nowy

gwarancja: 			1 rok

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

# Nagłośnienie

- Dwudrożna kolumna aktywna  – 2 szt.

Parametry minimalne:

klasa wzmacniacza:		Class D

moc ciągła: 			250W

moc szczytowa: 		1000W

głośnik niskotonowy: 	12"

głośnik wysokotonowy: 	1.5"

poziom ciśnienia akustycznego: 	max. 126 dB

pasmo przenoszenia (-10dB): 	50 Hz - 20 kHz

gniazda:			Mic /Line wejście XLR/TRS Combo , 3.5 mm Jack, XLR wyjście

dyspersja (Nominal -6 dB) H: 60°

dyspersja (Nominal -6 dB) V: 90°

waga: max 16 kg

obudowa: polypropelynowa

dodatkowe informacje:

stan: 				fabrycznie nowy

gwarancja: 				1 rok

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Zdalnie zarządzany cyfrowy mikser  – 1 szt.

Parametry minimalne:

wejścia: 	12 (4x XLR Mic Inputs 4x Mic/Line, 1x Stereo RCA Line input, 2x USB)

wyjścia: 	2x Headphone 1/4”, Main Outputs XLR and 1/4”, Aux / Monitor Sends XLR

kompatybilność: 		iOS, Androoid, Mac Os, Windows, Linux

sterowanie: 			10 urządzeń zdalnych na raz

interfejsy sieciowe: 		Ethernet, WiFi

procesory sygnałowe: 	DBX, Digitech, Lexicon

system antysprzężeniowy: 	DBX AFS2

korektor parametryczny: 	4 pasma

korektor graficzny: 		31 pasma

informacje dodatkowe:	filtr górnoprzepustowy, de-esser, kompresor, bramka szumów na wejściach, Real Time Frequency Analyser,

3 efekty Lexicon, zabezpieczenia dostępu)

stan: 			fabrycznie nowy

gwarancja: 			1 rok

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Podwójny zestaw mikrofonowy - bezprzewodowy  – 1 szt.

Parametry minimalne:

ilość mikrofonów:		2

typ wkładmi mikrofonowej: SM58

zasięg transmisji: 		90 m (przy bezpośredniej widoczności)

dostępne częstotliwości: 	524–865 MHz

charakterystyka audio: 	50–15000 Hz

moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW

złącze wyjściowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) niesymetryczne Maksymalny poziom wyjściowy: -27 dBV (XLR, mic level), -13 dBV (1/4")

żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy

zakres dynamiki: 100 dB A-ważony

zniekształcenia systemu: 0.5% THD typowo (ref. odchylenie ±38 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz)

zasilanie: 2 baterie AA lub akumulatorki

dodatkowe informacje: Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii, regulowany poziom wzmocnienia sygnału, szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji.

stan: 				fabrycznie nowy

gwarancja: 				1 rok

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

Ireneusz Major

Zatwierdzam

………………………………………………………………….